PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kèm theo Thư mời chào giá số  442  /TTYT-MCG ngày 28/11/2025 về việc Về việc mời chào giá hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Danh mục | Thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ máy chủ 42U | Tủ 19" 42U, 1.000mmD x 600mmW x 2.035mmH. Cửa lưới trước đơn & cửa sau 2 cánh. 2 quạt |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch L2 | Thiết bị chuyển mạch - Cổng giao tiếp cố định: 24 x10/100/1000BASE-T ports, supporting PoE/PoE+; 4 x 1GE/2.5GE SFP ports - Tốc độ chuyển gói ≥ 51 Mpps - Bảng địa chỉ MAC: ≥ 16.000 - Số lượng VLAN: ≥ 4094 - Jumbo Frame (MTU): 9.216 bytes - Dung lượng chuyển mạch ≥ 68 Gbps - Flash Memory ≥ 64 MB - SDRAM ≥ 512 MB - Data packet buffer ≥ 512 KB - Số lượng cổng Poe/PoE+: 24 - Tiêu chuẩn PoE: IEEE802.3at ; IEEE802.3af - Hỗ trợ PoE: Công suất PoE tối thiểu 370W - Số lượng VLANs tối đa ≥ 4094 - Hỗ trợ Link aggregation: LACP (IEEE 802.3ad) - Hỗ trợ Spanning tree: STP, RSTP, MSTP - Tính năng ACL và QoS: • Hỗ trợ Standard ACL, Extend ACL và ACL Redirection • Hỗ trợ quản lý nghẽn: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, và SP+WFQ • Hỗ trợ 8 hàng đợi ưu tiên trên 1 giao diện. - Tính năng Bảo mật: • Hỗ trợ RADIUS và TACACS+ • Hỗ trợ Port-based and MAC-based 802.1x authentication • Hỗ trợ Web authentication , HTTPS , SSHv1, SSHv2 , IGMP V1,V2 snooping , IP Source Guard • Hỗ trợ Chính sách bảo vệ CPU (CPP) và Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP) - Dịch vụ IP: • Hỗ trợ DHCP snooping • DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay - Độ tin cậy: Hỗ trợ giao thức LLDP - Tính năng Quản lý: • Hỗ trợ: CLI (telnet/console), syslog/debug, Web, MACC public cloud • Hỗ trợ CWMP (TR-069) - Hỗ trợ 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) Khả năng chống sét: + Power port: 6 kV/2 kV + Telecom port: 10 kV |  |  | Cái | 15 |  |  |
| 3 | Dây cáp mạng CAT6 UTP | Dây cáp mạng Cat6 AMP UTP, Chiều dài: 305m Loại dây: AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG |  |  | Cuộn | 42 |  |  |
| 4 | Máng ghen 60 mm x 40 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 60x40mm - GA60/02 / SINO-Việt Nam |  |  | Cái | 240 |  |  |
| 5 | Máng ghen 39 mm x 18 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 39x18mm - GA39/01 / SINO-Việt Nam |  |  | Cái | 40 |  |  |
| 6 | Máng ghen 16 mm x 14 mm | Máng nhựa luồn dây điện có nắp 16x14mm - GA16 / SINO-Việt Nam |  |  | Cái | 846 |  |  |
| 7 | Ổ cắm mạng LAN (ổ nổi + mặt đế) | Ổ cắm mạng LAN 1 cổng RJ45 CAT6/ SINO-Việt Nam, gồm - Mặt 1 lỗ: S181/X - Đế nổi: CK157RH - Nhân mạng RJ45 CAT6: S30RJ886 |  |  | Bộ | 255 |  |  |
| 8 | Hạt mạng Rj45 | Đầu mạng RJ45 UTP Cat6 |  |  | Túi | 8 |  |  |
| 9 | Tủ mạng 6U | Tủ mạng 6U D600 |  |  | Cái | 16 |  |  |
| 10 | Ổ cắm điện | Ổ Cắm 6 Lỗ 3M Số ổ cắm: 6 ổ đa năng 3 chấu Màu sắc: Vỏ ổ cắm màu đen, ổ cắm màu xanh, đỏ, vàng, nâu…. Công suất tối đa: 2200W Chiều dài: 3m |  |  | Cái | 18 |  |  |
| 11 | Tủ mạng 42U | Tủ 19" 42U 1.000mmD x 600mmW x 2.035mmH. Cửa lưới trước đơn & cửa sau 2 cánh. 2 quạt |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 12 | Hộp OTB 24FO | Vỏ hộp ODF Outdoor bằng nhựa 24FO OTB-0216E (Bao gồm phụ kiện treo tường/treo cột ngoài trời) |  |  | Cái | 4 |  |  |
| 13 | Cáp quang 24FO | Cáp quang luồn ống 24 sợi Kiểu sợi quang: Single-mode. Số lượng lõi quang: 24 core. |  |  | m | 330 |  |  |
| 14 | Cáp 8fo | Cáp quang luồn ống 8 sợi Kiểu sợi quang: Single-mode. Số lượng lõi quang: 8 core |  |  | m | 910 |  |  |
| 15 | Hộp ODF gắn rack cố định 24FO | Hộp ODF gắn rack cố định 24FO SC/UPC (Bao gồm 24 Adapter SC/UPC, 24 ống co nhiệt, khay nối quang, 24 dây nối quang đơn mốt SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm) |  |  | Cái | 4 |  |  |
| 16 | SFP 1G | Up to 1.25Gb/s Data Links Hot-Pluggable Single LC connector Up to 20km on 9/125μm MMF 1310nm FP laser transmitter 1550nm PIN photo-detector |  |  | Cái | 34 |  |  |
| 17 | Hộp ODF gắn rack cố định 12 FO | Hộp ODF gắn rack cố định 12FO SC/UPC (Bao gồm 12 Adapter SC/UPC, 12 ống co nhiệt, khay nối quang, 12 dây nối quang đơn mốt SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm) |  |  | Cái | 14 |  |  |
| 18 | Dây nhảy quang | Dây nhảy quang đơn mốt, Dài 5M Đường kính vỏ ngoài 3.0mm, Duplex Đầu kết nối SC/UPC và SC/UPC Kiểu sợi quang Single-Mode 9/125µm |  |  | Sợi | 104 |  |  |
| 19 | Converter quang | CONVERT QUANG 2 sợi quang Tốc độ: 10/100/1000Mbps Cổng quang: SC/Duplex Bước sóng: 1310nm Khoảng cách truyền: 20KM |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | SFP 1G (Module quang SFP 1.25G) | Up to 1.25Gb/s Data Links Hot-Pluggable Single LC connector Up to 20km on 9/125μm MMF 1310nm FP laser transmitter 1550nm PIN photo-detector |  |  | Cái | 18 |  |  |
| 21 | Dây cáp mạng CAT6 UTP | Dây cáp mạng Cat6 AMP UTP, Chiều dài: 305m Loại dây: AMP Category 6 UTP Cable, 4-Pair, 23AWG |  |  | Cuộn | 11 |  |  |
| 22 | WIFI | Bộ phát Wifi treo trần hoặc gắn tường (WIFI 6). - Chuẩn Wi-Fi: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), tương thích ngược 802.11a/b/g/n/ac - Cấu hình radio và MIMO: • 1 radio 2.4 GHz, 2 spatial streams, 2×2:2 MU-MIMO • 1 radio 5 GHz, 2 spatial streams, 2×2:2 MU-MIMO - Tốc độ kết hợp tối đa (2.4 GHz + 5 GHz): Không nhỏ hơn 2.976 Mbps - Ăng-ten : Ăng-ten gắn sẵn trong máy (built-in omnidirectional antennas), độ lợi tối thiểu 5 dBi ở cả 2 băng tần 2.4 GHz và 5 GHz - Công nghệ điều chế 802.11ax: Hỗ trợ đầy đủ 1024-QAM - Công nghệ truy cập nhiều người dùng: Hỗ trợ OFDMA (theo chuẩn 802.11ax) - Hỗ trợ Bluetooth: Tích hợp Bluetooth 5.1 hoặc cao hơn - Cổng Ethernet downlink: ≥ 1 cổng 10/100/1000Base-T RJ45, hỗ trợ PoE chuẩn IEEE 802.3af - Cổng uplink: 1 cổng combo 2.5GBase-T RJ45 / SFP (có thể dùng module SFP 1 Gbps), cổng này chia sẻ logic với cổng 1 Gbps downlink - Cổng console: 1 cổng RJ45 console (serial) - Số người dùng đồng thời tối đa trên mỗi AP: ≥ 256 - Số thiết bị khuyến nghị hoạt động đồng thời trên mỗi AP: ≥ 120 - Số BSSID tối đa hỗ trợ: ≥ 32 - Quản lý và bảo mật người dùng: • Hỗ trợ ẩn SSID • Mỗi SSID cấu hình độc lập chế độ xác thực, mã hóa, gắn VLAN • Hỗ trợ công nghệ nhận dạng thiết bị thông minh từ xa (RIPT) • Cân bằng tải thông minh dựa trên số người dùng hoặc lưu lượng - Giới hạn kết nối và băng thông: • Giới hạn số STA theo SSID • Giới hạn số STA theo radio • Giới hạn băng thông theo STA/SSID/AP - Roaming: Hỗ trợ roaming Layer 2 và Layer 3 không gián đoạn - Bảo mật nâng cao: Hỗ trợ CPP (CPU Protect Policy) và NFPP (Network Foundation Protection Policy) - Chuyển đổi chế độ hoạt động linh hoạt: • Khi ở chế độ Fit AP có thể chuyển sang chế độ Fat qua Wireless Controller • Khi ở chế độ Fat có thể chuyển sang Fit qua console hoặc Telnet • Hỗ trợ quản lý tập trung qua Cloud của chính hãng - Giao thức quản lý: Hỗ trợ SNMP v1/v2c/v3 - Tiêu chuẩn an toàn và EMC: Đạt ít nhất các tiêu chuẩn: IEC 62368-1, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN 301 489-1 & -17 - Xuất xứ: Hàng chính hãng, có giấy ủy quyền phân phối hoặc giấy chứng nhận đối tác của hãng tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu |  |  | Cái | 42 |  |  |
| 23 | Thiết bị chuyển mạch L2 | Thiết bị chuyển mạch - Cổng giao tiếp cố định: 24 x10/100/1000BASE-T ports, supporting PoE/PoE+; 4 x 1GE/2.5GE SFP ports - Tốc độ chuyển gói ≥ 51 Mpps - Bảng địa chỉ MAC: ≥ 16.000 - Số lượng VLAN: ≥ 4094 - Jumbo Frame (MTU): 9.216 bytes - Dung lượng chuyển mạch ≥ 68 Gbps - Flash Memory ≥ 64 MB - SDRAM ≥ 512 MB - Data packet buffer ≥ 512 KB - Số lượng cổng Poe/PoE+: 24 - Tiêu chuẩn PoE: IEEE802.3at ; IEEE802.3af - Hỗ trợ PoE: Công suất PoE tối thiểu 370W - Số lượng VLANs tối đa ≥ 4094 - Hỗ trợ Link aggregation: LACP (IEEE 802.3ad) - Hỗ trợ Spanning tree: STP, RSTP, MSTP - Tính năng ACL và QoS: • Hỗ trợ Standard ACL, Extend ACL và ACL Redirection • Hỗ trợ quản lý nghẽn: RR, SP, WRR, DRR, WFQ, SP+WRR, SP+DRR, và SP+WFQ • Hỗ trợ 8 hàng đợi ưu tiên trên 1 giao diện. - Tính năng Bảo mật: • Hỗ trợ RADIUS và TACACS+ • Hỗ trợ Port-based and MAC-based 802.1x authentication • Hỗ trợ Web authentication , HTTPS , SSHv1, SSHv2 , IGMP V1,V2 snooping , IP Source Guard • Hỗ trợ Chính sách bảo vệ CPU (CPP) và Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP) - Dịch vụ IP: • Hỗ trợ DHCP snooping • DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay - Độ tin cậy: Hỗ trợ giao thức LLDP - Tính năng Quản lý: • Hỗ trợ: CLI (telnet/console), syslog/debug, Web, MACC public cloud • Hỗ trợ CWMP (TR-069) - Hỗ trợ 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) Khả năng chống sét: + Power port: 6 kV/2 kV + Telecom port: 10 kV |  |  | Cái | 9 |  |  |
| 24 | Hạt mạng Rj45 | Đầu mạng RJ45 Cat6 |  |  | Túi | 1 |  |  |
| 25 | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ | Nhân công lắp đặt, vật tư phụ kiện. Cấu hình thiết bị |  |  | #N/A | 1 |  |  |
| 26 | Màn hình hiển thị (số xếp hàng) | + Màn hình Kích thước: 32 inch - Độ phân giải: tối thiểu Full HD 1920 x 1080 - Tần số quét: 60Hz - Thời gian phản hồi: 4ms - Độ sáng: 250 nits - Tỉ lệ tương phản: 3000:1 - Tích hợp loa: 10W + Cáp chuyển đổi VGA sang HDMI + Cáp chuyển đổi VGA to HDMI+ VGA + Dây HDMI (Chiều dài cáp 15M) + Giá treo màn hình LCD + Dây điện" |  |  | Bộ | 12 |  |  |
| 27 | Bảng thông báo điện tử | Màn hình hiển thị: QLED kích thước 65" Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160) Tần số quét: 50Hz Đầu ra âm thanh (RMS): 20W Kết nối: 1x HDMI, 1x USB, 1x Ethernet (LAN), Wi-Fi (Wi-Fi 5), Bluetooth(5.3) |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 28 | Giá treo tivi khổ lớn | Giá treo tivi - Được thiết kế cho TV màn hình phẳng 40 - 80 inch - Góc Xoay: 180 độ không xoay được góc 90 độ - Góc nghiêng: 3 độ - Tiêu chuẩn VESA:200x200mm đến 400x600 - Thành phần cấu Tạo: Sắt sơn tĩnh điện - Trọng lượng giá: 5,8kg - Tải trọng của giá : 45.5kg |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 29 | Máy Scan | Công nghệ Scan : CIS . Tốc dộ scan: lên đến 25 ppm/50 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) . Độ phân giải bản scan : lên đến 600 x 600 dpi (color and mono, ADF); lên đến 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) Bộ nhớ: 256MB , Bộ xử lý: 666 MHz . Khay giấy: ADF 60 tờ , Kết nối: USB 2.0 |  |  | Cái | 7 |  |  |
| 30 | Xe tiêm gắn laptop | - Cấu hình xe tiêm: + Xe chính: 01 bộ + Khay đựng thùng rác: 01 cái + Giá để máy tính: 01 cái + Khay đựng tài liệu: 01 Cái + Khay đựng hộp kim tiêm, vật sắc nhọn: 01 Cái + Khay đựng dung dịch kháng khuẩn: 01 Cái + Ngăn kéo đựng đồ: 06 Cái + Thùng rác: 03 cái - Cấu hình Laptop: + CPU: tối thiểu Intel® Core™ i3-1215U + Màn hình: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) + RAM: tối thiểu 8GB + Ổ cứng có sẵn: tối thiểu 512GB SSD - Bảng chữ ký điện tử SIG100 |  |  | Cái | 8 |  |  |
| 31 | Máy tính bảng | Hệ điều hành: Android 15 Chip xử lý (CPU): Exynos 1580 8 nhân Kích thước màn hình: 10.9 inch RAM: 8GB Bộ nhớ trong: 128GB Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz Mạng di động: 5G Dung lượng pin: 8000mAh |  |  | Cái | 8 |  |  |
| 32 | Máy in mã vạch | - Thông số kỹ thuật: Độ phân giải: 300 dpi Tốc độ in: 8 ips (203 dpi) / 6 ips (300 dpi) Kết nối: USB, LAN Bộ nhớ: RAM 128 MB, Flash 256 MB |  |  | Cái | 1 |  |  |
| 33 | Máy đọc mã vạch | Máy đọc mã vạch Cảm biến hình ảnh: CMOS Chiếu sáng: White LED Trường quét: horizontal 40°；vertical 30° Cảm biến hình ảnh: 1280 x 800 pixels Bluetooth 5.0 |  |  | Cái | 10 |  |  |
| 34 | Thiết bị ký điện tử | Thiết bị lấy mẫu vân tay - Cảm biến: Quang học thế hệ mới - Giao tiếp: USB 2.0 / 3.0 - Độ phân giải: 500 dpi - Tốc độ nhận dạng: < 1 giây |  |  | Cái | 9 |  |  |
| 35 | Màn hình chuyên dụng (Chẩn đoán hình ảnh) | Màn hình đánh giá lâm sàng 27 inch – Màn Hình Y tế Kích thước 27” Tấm màn: IPS chống chói Độ phân giải: 3840 x 2160 Độ sáng: 350cd/m2 Góc nhìn: 178°(Trái/Phải), 178°(Trên/Dưới) Thời gian phản hồi: 5ms Gam màu: sRGB 99% Chuẩn hình ảnh: DICOM part 14 Kết nối: 2xHDMI, 1xDP |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 36 | Bộ máy tính | Máy tính để bàn Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền Vi xử lý: Intel® Core™ i5-14500 Processor 2.6GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 14 cores, 20 Threads) Chipset: Intel® B760 Chipset, đồng bộ thương hiệu Bộ nhớ RAM: Bộ nhớ RAM 16GB, có khả năng nâng cấp RAM lên đến 128GB Ổ cứng: Ổ cứng 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Có khả năng nâng cấp tối đa 1 x 3.5” HDD + 1 x 2.5' HDD, up to 3TB 7200 rpm; 2 x M.2 SSD, up to 2TB PCIe® 4.0 SSD Đồ họa: Đồ họa Intel® UHD Graphics 770 Audio: High Definition 7.1 Channel Audio - Phụ kiện kèm bàn phím, chuột - Màn hình 23.8 |  |  | Bộ | 10 |  |  |
| 37 | Máy tính xách tay | Máy tính xách tay • Bộ xử lý: Intel Core Ultra 7 – 16 nhân / 22 luồng, tốc độ lên đến khoảng 4,8 GHz • Card đồ họa tích hợp: Intel Arc Graphics • RAM: 16 GB DDR5 (2 × 8 GB) • Ổ cứng: 512 GB SSD (PCIe NVMe M.2) • Màn hình: 15,6″, độ phân giải Full HD (1920×1080), tấm nền IPS, chống chói, độ sáng khoảng 300 nits, chuẩn màu ~62,5% sRGB • Kích thước: khoảng 35,98 × 23,6 × 1,86 cm • Trọng lượng: khoảng 1,65 kg • Cổng kết nối: USB-C (Power Delivery, DisplayPort), 2× USB-A, HDMI 1.4b, jack 3.5mm • Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 • Bàn phím: Full-size có numpad • Camera: HD, micro kép • Tính thân thiện môi trường: Sử dụng vật liệu tái chế, đạt chuẩn ENERGY STAR, EPEAT Gold • Hệ điều hành: Windows 11 (bản quyền) |  |  | Chiếc | 10 |  |  |
| 38 | Bản quyền phần mềm diệt virus | Hỗ trợ cả Windows và MacOS Hỗ trợ Web Security, Web Control /Category-based URL Blocking, Application Control, Deep Learning Malware Detection, Anti-Malware File Scanning, Automated Malware Removal, Synchronized Security Heartbeat, Live Discover, SQL Query Library, Deep Learning Malware Analysis " |  |  | Gói | 21 |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |